## Texrope - VSX Geribde riem:  PJ, PL, PM

Dankzij het speciale ribprofiel combineert de TEXROPE® VSX-riem de hoge flexibiliteit en de lichtheid van platte riemen met de sterke adhesie van V-riemen.

Constructie en eigenschappen

- Dankzij de versterkte bovenlaag is de riem bestand tegen tegenbuiging en mogelijke slijtage veroorzaakt door het gebruik van rugspanrollen.

- De trekkoorden met hoge weerstand beperken de rek.

- De elastomeerlaag met grote adhesie, geribd in de lengte, biedt een groot contactoppervlak.

- De riem is bestand tegen minerale oliën en temperaturen van -30°C tot +60°C (+80°C voor korte tijdspanne).

- Geschikt voor schijven met H-, J-, K-, L- of M-profiel volgens de normen RMA IP-26, DIN 7867 en ASAE S 211.5.

- Statisch geleidend mengsel (ISO 1813).Voldoet aan de ISO 9982-norm.

Toepassingen

De riem wordt, naargelang van de toepassing, in de breedte aangepast om het vereiste overbrengingsvermogen te bekomen. Zo verkrijgt men een unieke riem, op maat, met een optimale afmeting. Er zijn minder trillingen en er moet niet met sets gewerkt worden. Dit zijn de belangrijkste kwaliteiten van de TEXROPE® VSX-riem.